Procedure for styret boring efter kravene i

Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Styret boring skal udføres i overensstemmelse med alle relevante krav stillet i kontrolordningens til enhver tid gældende tekniske bestemmelser, som vedtaget af det udvide kontroludvalg. Ved boring på Banedanmarks arealer skal alle relevante krav i Banenorm BN 1-13-3 tillige opfyldes.

Styret boring anvendes for itrækning af kabler, plast- eller stålrør, og når der anvendes fleksible borerør er det muligt, at foretage boring i krumme linjer.

Firmaerne skal ved enhver boring anvende kontrolordningens digitale borerapport til kvalitetssikring af projektet. Borerapporter skal nummereres, registreres og opbevares i firmaet. Borerapporten skal være tilgængelig for bygherren, kontroludvalget og Byggeriets Kvalitetskontrol.

Hvis udfyldte borerapporter alene forefindes i elektronisk form skal firmaet sørge for nødvendig backup.

Ved styret boring skal alle relevante tilladelser forefindes på borestedet.

Supplerende krav til kompetencer og myndighedskontakt ved boring på Banedanmarks arealer

Medarbejdere der opholder sig eller arbejder på Banedanmarks arealer skal være i besiddelse af sporteknisk uddannelse jf. BN 1-13-3.

Gyldigt uddannelsesbevis skal på forlangende kunne forevises på arbejdsstedet.

Der skal på borestedet altid forefindes en gyldig gravetilladelse fra Banedanmark. Er der i tilladelsen krav om jernbanesikkerhedsplan, skal denne også være til stede på borestedet. Derudover skal dato for modtagelse af godkendt gyldig jernbanesikkerhedsplan være noteret i den digitale borerapport.

Startpunkt for boring

Inden boring foretages skal det vurderes om boringen skal udføres fra og til jordoverfladen, eller fra en startgrube til en modtagergrube, eller en kombination af begge dele. Når startpunktet er fastlagt foretages montering af borehoved, reamer og rør.

Metode- og produktbeskrivelse

Det vurderes om boringen skal udføres over 2 eller flere omgange. Når boremetoden er fastlagt bores et pilotrør igennem ved brug af roterende borerør med et styrbart borehoved. Når pilotboringen er udført, monteres der en reamer, som sammen med et medierør trækkes tilbage til udgangspunktet for boringen.

Under boring eller itrækning af rør skal der tilføres vand tilsat bentonit eller andet additiv til transport af borematerialer og til stabilisering af boretunnelen.

Overskydende boremudder skal bortskaffes på forsvarlig vis, eller eventuelt genanvendes efter rensning.

Styring af boring

Via senderen på det styrbare borehoved og søgeren på jordoverfladen får operatøren løbende oplysninger om dybde og hældning. Operatøren foretager løbende nødvendig korrektion af borehovedet, som sikrer at boringen udføres som planlagt.

Installationsdata

Inden en styret boring skal operatøren sørge for, at boringen kan foretages indenfor herunder nævnte grænser for installationsdata, som er gældende for firmaets boreudstyr.

- Rørdimension mellem: 	XX mm til YY mm

- Maksimal Borelængde:	XXX meter

- Maksimal måledybde:	YY meter

Respekt- og sikkerhedsafstande

Virksomhederne er forpligtet til at overholde lovbestemte minimumsafstande og de enkelte ledningsejeres respektafstande (afstandskrav). Ledningsejeres angivne minimumsafstande har højere prioritet end de vejledende frie minimumsafstande, der er oplyst i normer og standarder.

Ved passage med lille afstand skal nødvendig frigravning foretages.

Boreentreprenøren har ansvaret for at have modtaget og set ledningsoplysningerne inden boringens start, herunder at have vurderet om respekt- og sikkerhedsafstande kan overholdes.

Ledningsoplysninger skal være tilgængelige på arbejdsstedet under hele boreperioden således, at placeringen af eksisterende ledninger løbende kan vurderes i forhold til eventuelle projektændringer m.v.

Måletolerancer

Ved boringer skal stillede krav til måletolerancer overholdes. Hvis der ikke er stillet specifikke krav til måletolerancer skal udstyret opfylde de af udstyrsleverandøren oplyste måletolerancer.

De herunder nævnte tolerancekrav skal altid kunne overholdes:

- Vertikalt indtil 5 % af dybden

- Horisontalt +/- 10 % af dybden

- Ved hældning målt i o/oo er mindste måletolerance +/- 2 o/oo

- Ved hældning målt i grader er måletolerancen +/- 0,2 grader

Målingsintensitet

Der foretages kontrolmålinger med intervaller på maksimalt 3 meter, og kontrolmålinger registreres i borerapporten med et interval som svarer til længden af borestang. Ved længere afstande anvendes Target Depth metoden. (eller lignende).

Lægningstolerance

Lægningstolerancen afhænger af de stedlige jordbundstyper og – forhold, dybde af boring og måleudstyrets specifikke nøjagtighed.

Erfaringsmæssigt kan en styret boring ikke udføres fuldstændigt mireret, og boringer med fald eller stigning på mindre end 15 o/oo kan ikke forventes udført uden lokale bagfald.

Fejlkilder

Operatøren skal være opmærksom på, at der under udførelse af en styrbar boring kan optræde fejlkilder som kan forvrænge signalet ved måling med radioudstyr. Følgende årsager til fejlkilder bør undersøges ved forvrængning:

- El-kabler i jorden eller luften

- Jernplader

- Spunsvægge af jern og køreplader.

- Krydsning og parallelføring ved fundamenter, armeringsdæk samt piloteringspæle

- Ledningsanlæg

- Saltholdigt vand

Når eventuelle fejlkilder er fastlagt foretages passende korrektioner for at hindre eller forbedre signaler.

Materialeanvendelse

Medierør, der skal etableres ved hjælp af styret boring, skal være udført efter danske og europæiske standarder.

Rørene skal behandles efter leverandørens anvisninger, og rørene må ikke udsættes for større trækkræfter og større krumninger end tilladeligt. Rørene skal være sammensvejst forskriftsmæssigt.

Rør der anvendes som føringsrør eller beskyttelsesrør for medierør, skal kunne modstå jordtrykket.

Dokumentation

Enhver boring skal kvalitetssikres ved brug af den digitale borerapport, og skal indeholde alle nødvendige registreringer, boreplan med skitser, borerapport med data og relevante boreskitser. Derudover skal kvalitetssikringen indeholde dokumentation for:

- Tilladelser

- Færdigmeldinger hvor det er et krav

- Ledningsoplysninger

- Afvigelsesbehandling ved eventuelle afvigelser

- Bortskaffelse af boremudder

- Jernbanesikkerhedsplan hvor det er et krav