Bilag 19

| # Basisinstruks – Kloakarbejde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbejdsproces | ## Handlingsplan ved arbejdets udførelse | Ansvar | Udførelse |
| Gravearbejde: - Forurenet jord | Der skal udarbejdes særskilte forholdsregler, afhængig af hvilken form for forurening der er tale om. Giftige områder skal altid afmærkes. |  | Før opstart og løbende |
| Gravearbejde: - Ved ledninger (el, gas, vand, kloak, telefon m.v.) | Nedgravede ledninger skal altid påvises og afmærkes inden gravning, og skal altid fritlægges med håndgravning. Hvis el ledning overgraves - bliv på maskinen indtil ledningen er gjort spændingsløs, og hold andre fra maskinen. Arbejde ved gasledninger kræver oplæring samt fortrolighed med førstehjælp. |  | Før opstart og løbende |
| Gravearbejde: - Højt grundvandsspejl - Mose m.v. - Tæt på bygninger - Dybe udgravninger | Ved gravning i jord med højt grundvandsspejl, flyd, mose, vandårer eller tidligere opgravet jord, skal der graves med anlæg, afstivning, gravekasse, eventuelt etableres grundvandssænkning ved dræning eller pumpning. Ved gravning tæt på bygninger og under fundamentets underkant, skal afstanden nærmere beregnes. Når der graves i dybder over 1,70 m skal der graves med anlæg, eller bruges afstivning / gravekasse. Afspærring og skiltning i henhold til skilteplan. |  | Løbende |
| Direkte kontakt med spildevand | Der skal vaccineres mod polio, stivkrampe og hepatitis A. Anvend stikfaste handsker når der er fare for kanyler i kloakken. Anvend altid regntøj eller overtrækstøj. Arbejdstøj der er forurenet af spildevand, må ikke tages med hjem. Hænder og ansigt skal vaskes inden indtagelse af mad og drikkevarer, og i forbindelse med toiletbesøg. |  | Før opstart og løbende |
| ### Arbejde i brønde eller kloakker | Inden nedstigning i brønde skal der måles for stoffer, der kan medføre risiko for eksplosion eller kvælning. Udluft i mindst 10 minutter inden nedstigning. Ved arbejde i brønde skal der anvendes sele og brøndhejs, samt posteres vagtmænd ovenfor brønd. Pas på specielle lugte, som fx ”rådne æg” - tegn på svovlbrinte. Anvend åndedrætsværn med ilttilførsel ved svovlbrinte og ved lavt iltindhold. Anvend altid regntøj eller overtrækstøj. |  | Før opstart og løbende. Husk kontrol af tekniske hjælpemidler |
| ### Tunge løft | Anvend altid maskine eller tekniske hjælpemidler i det omfang det er teknisk muligt. |  | Løbende |
| Maskiner og andet udstyr – herunder tekniske hjælpemidler | Anvend maskiner og udstyr der er egnede til opgaven. Maskiner og udstyr skal anvendes i overensstemmelse med brugsanvisning. Kontrollér for korrekt mærkning og for at udstyr er efterset jf. KLS system. |  | Før opstart og løbende |
| Generelt | Anvend personlige værnemidler der er egnede til arbejdsopgaven, herunder hjelm, briller, høreværn og sikkerhedsfodtøj m.v. |  | Ved opstart og løbende |