Bilag 20

| # Basisinstruks – jord-, beton- og anlægsarbejde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbejdsproces | ## Handlingsplan | Ansvar | Udførelse |
| ### Gravearbejde - Forurenet jord - Ved ledninger - Højt grundvandsspejl - Tæt på bygninger - Dybe udgravninger - Skiltning | Ved gravning i forurenet jord skal særskilte forholdsregler udarbejdes, afhængig af forureningens art. Husk at giftige områder skal afmærkes. Nedgravede ledninger skal påvises og afmærkes inden gravning, og skal frilægges ved håndgravning. Ved højt grundvandsspejl, flyd, mose, vandårer eller tidligere opgravninger skal der graves med anlæg eller i afstivet udgravning, og evt. udføres grundvandssænkning. Ved gravning ved bygninger skal afstandskrav i DS 415 overholdes. Ved gravning i dybder over 1,70 meter skal der graves med anlæg eller afstivning. Ved gravning i offentlige arealer skal der udarbejdes en skilteplan. |  | Før opstart og løbende |
| Betonarbejde - Blandemaskiner - Rammer, buer og spær - Fugearbejde - Facader og vægge - Dæk og tage - Forskalling - Maskiner - Kranarbejde - Stilladser | Hvis blandemaskiner anvendes i væsentligt omfang, skal der anvendes transportør, transportsnegl eller lignende. Leverandørens anvisning for montering af rammer, buer og spær m.v. skal foreligge og efterleves. Fugearbejde bør udføres fra lift eller arbejdsplatform. Ved montage af ydervægge etableres rækværkerne inden montagen. Der skal etableres rækværker langs dæks yderkanter lige efter oplægning. Bærende konstruktioner skal være understoppet inden oplægning af dæk. Før løft skal anhugger være fri af elementet, evt. anvendes styrereb. Forskallingsplader skal sikres mod at vælte ved blæst. Anvendelse af formolie skal udføres efter forudgående instruktion. Glittemaskiner med benzinmotor må kun bruges indendørs, hvis der er godt udluftet. Arbejdstiden med kraftige vibratorer bør begrænses, og vibrator bør aldrig efterlades tændt. forsættes næste side Der må kun være personer, der er beskæftiget med elementmontage ved kranarbejde, og der skal hele tiden være kontakt mellem kranfører og anhugger. Inden montage holdes et møde hvor arbejdet planlægges. Stilladser opstilles efter brugsanvisningen. Kontrolleres inden opstigning |  | Før opstart og løbende |
| ### Anlæg og belægning - Tunge løft | Anvend maskine eller tekniske hjælpemidler i det omfang det er teknisk muligt. |  | Løbende |
| ### Generelt | Anvend personlige værnemidler i nødvendigt omfang. Følg instruktioner og leverandøranvisninger ved arbejde med maskiner og farlige stoffer. |  | Løbende |