Proces- og slutkontrol – fundamenter og gulve

| Firma: |  |  | Medarbejder: |
| --- | --- | --- | --- |
| Entreprise: |  |  | Kontaktperson: |
| Sagsnr.: | Tegning nr.: | Kontrolafsnit: | Dato: |

| Nr. |  |  | Kontrol af |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Byggeplads | Byggeplads er klargjort med skiltning, adgangsforhold, velfærdsfaciliteter og nødvendige køreplader m.v. |  |
| 2 | Muld | Muld er afrømmet og udgravning overholder tvær-, dybde og diagonalmål |  |
| 3 | Sandpude | Sandpude etableret med egnede materialer i korrekt mål. Sandpude er komprimeret og afrettet. Ved tykkelser over 0,40 m dokumenteres komprimering ved proctorprøve el.lign. |  |
| 4 | Fundamenter | Fundamenter er udgravet på korrekte mål. Renselag udlagt ved armerede fundamenter |  |
| 5 | Forskalling | Nødvendig og stabil forskalling opsat i korrekte mål. Nødvendig oprensning er foretaget inden støbning |  |
| 6 | Armering af fundament | Armering af fundament jf geoteknisk rapport i korrekt dimension. Krav til mål og dæklag overholdt |  |
| 7 | Armering af gulv | Armering af gulv i korrekt dimension. Armering er forbundet mellem bygningens rum og forsynet med jordforbindelse. Krav til mål, udsparinger og dæklag overholdt |  |
| 8 | Stødjern og strittere | Krav til antal, placering og mål på stødjern og strittere overholdt |  |
| 9 | Isolering | Isolering af gulv, fundament og kanter udlagt så krav til materialer og dimensioner overholdes. Udlagt så kuldebroer undgås |  |
| 10 | Gulvvarme | Gulvvarme udlagt så mål, dimensioner og afstande er overholdt. Varmeslanger er ikke udlagt under skillevægge. Varmeslanger er mærkede så de kan identificeres |  |
| 11 | Støbning | Beton overholder styrkekrav og er under støbning tilstrækkeligt komprimeret. Færdig støbning er afrettet til korrekte mål. Bånd m.v. mod vindlast er placeret og indstøbt korrekt |  |
| 12 | Radon- og fugtsikring | Konstruktionen er sikret mod indtrængen af radon og fugt. Tilstrækkelig trykudligning er foretaget |  |
| 13 | Udsparinger | Udsparinger, foringsrør og indstøbningsdele er placeret i korrekt antal. Krav til dimensioner og afstande er overholdt |  |
| 14 | Retablering | lt retablering er foretaget |  |
| 15 | Oprydning | Oprydning er udført og udstyr, værktøj, skilte, maskiner, køreplader, skurvogne m.v. er fjernet |  |

| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Bemærkninger | Sign. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Er der afvigelser: | Afvigelsesrapport nr./dato: |
| --- | --- |
| Slutkontrol foretaget af/dato: | Fagligt ansvarlig/dato: |