Proces- og slutkontrol – jordarbejder

| Firma: |  |  | Medarbejder: |
| --- | --- | --- | --- |
| Entreprise: |  |  | Kontaktperson: |
| Sagsnr.: | Tegning nr.: | Kontrolafsnit: | Dato: |

| Nr. |  | Kontrol af |
| --- | --- | --- |
| 1 | Byggeplads | Byggeplads er klargjort med skiltning, adgangsforhold, velfærdsfaciliteter og nødvendige køreplader m.v. |
| 2 | Afsætning | Afsætning er foretaget og kontrolleret for højde-, længde-, tvær- og diagonalmål |
| 3 | Muld og udgravning | Muld er afrømmet og udgravninger overholder tvær-, dybde og diagonalmål |
| 4 | Indbygningsmaterialer | Bundsikringsmaterialer og stabilgrus opfylder krav. Dokumenteres med sigteanalyse inden start og løbende med sigteanalyse pr. 2.500 m3 anvendte indbygningsmaterialer |
| 5 | Bundsikring | Bundsikringens overflade er kontrolleret ved nivellement for jævnhed pr. 20 meter, og overholder en tolerance på +/- 20 mm |
| 6 | Råjord til fyld | Råjord der genanvendes til indbygning er undersøgt for egnethed. Der udtages et passende antal prøver som dokumentation for egnetheden |
| 7 | Stabilgrus lagopdeling | Stabilgrus er indbygget i lag på max 200 mm tykkelse med en tolerance på +/- 10 mm mellem hver komprimering |
| 8 | Stabilgrus overflade | Stabilgrusets overflade er kontrolleret ved nivellement for jævnhed pr. 20 meter, og overholder en tolerance på +/- 10 mm |
| 9 | Komprimering | Komprimeringen er kontrolleret med proctorprøve el.lign. pr. 1.000 m2 eller pr. 250 meter ledningsgrav, og kontrolleret i hvert lag |
| 10 | Udlægning af muldjord | Muld udlægges i lagtykkelse på max. 400 mm (løst muld). Muld indeholder ikke sten m.v. over 32 mm. Ved udlægning op mod kantsten eller mod faste belægninger afviger muldens højde max +/- 10 mm. Der er ikke kørt i udlagt muld |
| 11 | Græssåning | Såbed er bearbejdet og sten over 25 mm er fjernet. Mindre sten er trykket under overfladen. Jordens vandindhold er lavt ved såningen. Såbedet tilsås med krævede græssorter og efter såning er græsfrø nedfældet. Der er gødet med 4 kg NPK gødning pr. 100 m2. Det tilsåede areal er tromlet |
| 12 | Jordvarmeanlæg | Varmeslanger etableres i render med mindst 0,90 meter jorddækning. Varmeslanger har en mindste afstand til skel på 0,60 meter og til vand-, dræn- og kloakledninger på mindst 1,00 meter. Varmeslanger er etableret med indbydes afstand på mindst 1,30 meter og er lagt i stenfrit materiale. Varmeslanger er isoleret i en afstand på mindst 1,50 meter ud fra bygninger. Samleboks for varmeslanger er placeret mindst 0,50 meter over varmeslangernes højeste punkt. Jordvarmeanlægget er ikke overdækket på en måde som hindrer efterfølgende inspektion |
| 13 | Retablering | Aftalt retablering er foretaget |
| 14 | Oprydning | Oprydning er udført og udstyr, værktøj, skilte maskiner, køreplader skurvogne m.v. er fjernet |

| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bemærkninger | Sign. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Er der afvigelser: | Afvigelsesrapport nr./dato: |
| --- | --- |
| Slutkontrol foretaget af/dato: | Fagligt ansvarlig/dato: |